BUDOWA, CHARAKTERYSTYKA I ZASADA DZIAŁANIA

BIOS (ang. Basic Input/Output System - Podstawowy System Wejścia/Wyjścia).

Koncepcja architektury komputerów PC opiera się na budowie modułowej. Podstawą jest tu płyta główna, która zawiera wszystkie układy, urządzenia potrzebne do pracy systemu. Drugim ważnym elemetem jest pamięć główna ROM zawierająca system BIOS. Jest on integralną częścią każdej płyty i nie może być wymieniany pomiędzy innymi różnymi płytami. BIOS z punktu systemu operacyjnego likwiduje różnice pomiędzy układowymi rozwiązaniami płyty. Oferuje on również procedury obsługi standardowych układów i urządzeń wejścia/wyjścia, z których może korzystać zarówno system operacyjny, jak i programista.

Podstawowe zadania BIOS-u to:

- przeprowadzenie po restarcie testów podstawowych układów i urządzeń systemu, zwanych aututestem po włączeniu zasilania - POST (Post On Self Test),

- inicjalizacja pracy systemu (instrukcje pobierane podczas startu pracy procesora, programowanie układów programowalnych, takich jak sterowniki przerwań czy DMA, wpisanie wartości początkowych do struktur systemowych w pamięci, na przykład inicjacja tablicy wektorów  przerwań),

- zapewnienie w postaci programów obsługi przerwań (programowych bądź sprzętowych), procedur obsługi (sterowników) podstawowych,               standardowych urządzeń systemu.

- niwelacja z punktu widzenia systemu operacyjnego, różnic konstrukcyjnych płyt głównych pochodzących od różnych producentów.

BIOS jest podstawowym systemem obsługi i jest zestawem programów przechowywanych w pamięci nieulotnej ROM (w nowszych rozwiązaniach EEROM lub NOVRAM) w zakresie wysokich adresów, przy końcu pierwszego megabajtu pamięci, zajmując ostatnie 128kB tego obszaru.

Kwestia poprawności działania systemu zależy od poprawności skonfigurowania właście BIOS-u. Mniej popularne systemy operacyjne (OS/2, BeOS, Linux) nie potrafią poprawnie współpracować z każdą konfiguracją BIOS-u.  Z funkcji BIOS-u bardzo intensywnie korzysta DOS, natomiast większość rozbudowanych systemów operacyjnych wykorzystuje go tylko podczas startu komputera, używając następnie własnych               sterowników, które bezpośrednio komunikują sie bezpośrednio z częściami składowymi komputera. W czasie startu systemu BIOS musi nie tylko rozpoznać i poprawnie zainstalować różne urządzenia, ale od czasu wprowadzenia magistrali PCI i technologii PnP spoczywa na nim dodatkowy obowiązek rozdziału zasobów systemowych. Wymagane do tego informacje o konfiguracji zapisywane są w obszarze ESCD (Extended System Configuration Data), który zajmuje obszar 4kB. Tłumaczy to jednocześnie, dlaczego obecnie stosowane są układy               flash-ROM w miejsce popularnych dawniej pamięci EPROM (EPROM nie umożliwiały one zapisu danych. Najnowsze BIOS-y ze względu na brak miejsca w pamięci flash muszą być częściowo kompresowane. Konieczność dekompresji takiego oprogramowania wyjaśnia, dlaczego BIOS tego typu musi być odwzorowany w pamięci operacyjnej (shadowing).

Do części składowych BIOS-u należą: komórki pamięci i wraz z układami współpracującymi (zegar czasu rzeczywistego, rejestry sterujące, port adresowy i port danych). Układ taki zawiera w sobie dane o konfiguracji sprzętowej, kalendarz i zegar czasu rzeczywistego.

W informacji sprzętowej jest określona:

- liczba i rodzaj zainstalowanych napędów,

- parametry dysków twardych,

- dane o zainstalowanej pamięci i jej szczegółowej konfiguracji,

- konfiguracja i przydział przerwań IRQ i DMA.

Zapamiętane dane o konfiguracji przechowywane są w pamięci dostatecznie długo przy pomocy baterii lub małego akumulatorka, doładowywanego zwykle z zasilacza sieciowego komputera. Nowoczesne baterie litowe mają trwałość określaną przez producentów 10 lat. Często spotykanym rozwiązaniem jest zintegrowanie układu scalonego z baterią. Często w instrukcjach b. starych komputerach było zalecenie uruchamiania komputera nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Informacje o zainstalowanym sprzęcie odczytywane są każdorazowo przy starcie komputera i zapisywane w pamięci ROM procedury testowej POST (Power On Self Test) i porównywane ze stanem faktycznym. Zostaje również zainicjalizowanie pracy zegara systemowego DOS-u.

Całość funkcji BIOS-u jest realizowana przy pomocy układu MC146818 wraz 64 komórkowa pamięcią CMOS-RAM (niektóre komputery posiadają większą). Stwierdzenie błędu podczas któregokolwiek z testów jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem oraz sygnałem dźwiękowym. Sposób zgłaszania błędów jest uzależniony od konkretnego BIOS-u. Ponadto po wykryciu błędów na poziomie podstawowych układów dalsze testy są wstrzymywane.

W systemie istnieje wiele układów wymagających zaprogramowanie sposobu pracy, a więc wpisania pewnych warunków początkowych, słów sterujących. Zaprogramowanie tych układów po restarcie jest zadaniem procedur zawartych w BIOS-ie. Oprócz tego, rozwiązania płyt głównych poszczególnych producentów umożliwiają wybór dodatkowych możliwości, decydujących o sposobie pracy systemu. Przykładem może być określenie ilości stanów oczekiwania przy dostępie do pamięci czy włączenie lub wyłączenie opcji Shadow BIOS. Wyboru tych opcji dokonujemy przy pomocy programu zwanego SETUP-em, będącego również częścią składową BIOS-u, a uruchamianego na nasze życzenie w trakcie uruchamiania komputera, a więc i pracy układów płyty głównej.

Ewolucja systemów operacyjnych PC spowodowała, że obecnie jedyną rolą BIOS-u jest załadowanie systemu operacyjnego (z różnych względów Windows oraz inne systemy operacyjne dla PC prawie nie wykorzystują podczas pracy funkcji BIOS-u). Tym niemniej, ze względu na przyjętą w Standardzie PC zasadę wstecznej zgodności, BIOS musi być wciąż obecny. Chociaż bardzo niewiele używany, jest niezbędny do działania komputera.

BIOS przechowywany jest we wbudowanej na płycie głównej pamięci. W dzisiejszych konstrukcjach jest to oczywiście pamięć typu Flash ROM, której zawartość może być dowolnie modyfikowana za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Zapewnia to użytkownikowi możliwość załadowania nowej wersji BIOS-u, potrzebnej np. przy zmianie procesora na nowszy i szybszy, ale... stwarza szansę dla wirusów.

Znane są już wirusy, które potrafią uszkodzić lub zmodyfikować BIOS. Nic zatem dziwnego, że konstruktorzy płyt głównych zaczęli stosować rozmaite rozwiązania, chroniące BIOS przed uszkodzeniami - np. blokadę możliwości zapisu do pamięci, zawierającej dwie kopie BIOS-u. W tej samej pamięci, co BIOS, przechowywany jest również inny ważny program "wbudowany" w płytę główną. Jest to tzw. SETUP, czyli narzędzie programowe umożliwiające zapisanie charakterystyki konfiguracji komputera. Setup współczesnej płyty pozwala na wiele modyfikacji ustawień poszczególnych parametrów, a przy właściwym wykorzystaniu tych możliwości wydajność komputera może wyraźnie wzrosnąć w stosunku do ustawień fabrycznych (default).

Ustawienia dokonywane w SETUP-ie dotyczą wszystkich układów znajdujących się na płycie głównej. Generalnie opcje SETUP-u możemy podzielic na kilka bloków. Rodzaj i ilość bloków zależy oczywiście od konkretnek wersji BIOS-u.

Podstawowymi grupami ustawień spotykanymi w większości BIOS-ów to np: dla AWARD-a:

opcje podstawowe => STANDARD CMOS SETUP,

### Date, Time

W tych polach możemy ustawić datę i czas systemowy. Podajemy bieżącą datę dla podtrzymywanego baterią lub akumulatorem zegara czasu rzeczywistego. Data jest określana tutaj w formacie amerykańskim (mm:dd:rr). Niektóre wersja BIOS-u pozwalaja na przejście na standard międzynarodowy (dd:mm:rr). Dzień tygodnia jest generowany automatycznie na podstawie daty.

### IDDs HDDs

Sekcja ta służy do skonfigurowania dysków twardych IDE, które mogą być obsłużone poprzez kontroler IDE na płycie głównej. AWARD zaleca ustawienie we wszystkich polach wartości Auto. W tym przypadku BIOS w trakcie testów POST sam rozpoznaje parametry zainstalowanych dysków. Rozwiązanie to jest najprostsze i nieocenione w przypadku zastosowania wymiennych dysków twardych instalowanych w "szufladach" - w tym przypadku system sam będzie rozpoznawał fakt włożenia dysku i ustawiał jego parametry. Ustawienie takie też posiada pewna niedogodność w postaci wydłużonego czasu ładowania systemu, a w chwili posiadania czterech dysków czas ten się wydłuża.
Pomimo możliwości podłączenia do kontrolera IDE CD-ROM-u, nie ustawia się tu żadnych parametrów pozostawiając None. To samo dotyczy to dysków innych niż IDE.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Auto | Automatyczne rozpoznawanie dysku | X |
| User | Parametry dysku zdefiniowane przez użytkownika | - |
| None | Kanał IDE nie wykorzystany | - |

Jeśli jesteśmy zdecydowani na to, aby samodzielnie skonfigurować sobie parametry twardych dysków musimy wypełnić następujące pola.

| TYPE | W nowych BIOS-ach opcja ta nie istnieje, w starszych można wybrać jeden z 45 predefiniowanych zestawów parametrów |  |
| --- | --- | --- |
| SIZE | Przybliżona pojemność dysku wyliczona z liczby sektorów, głowic i cylindrów. It is in megabytes and applies this formula: (Hds * Cyl * Sect * 512) / 1048. |  |
| CYLS | Liczba cylindrów |  |
| HEAD | Liczba głowic |  |
| LANDZ | Cylinder parkowania głowicy. Wartoś ta jest niezauważana przez nowe kontrolery EIDE, bowiem kwestia parkowania głowic należy wyłącznie do dysku twardego. Pomimo iż liczby wpisywane do tego pola nie odgrywają żadnej roli, niektóre wersje BIOS-u nie akceptują liczby innej niż wprowadzonej do pola CYLS (lub 0). |  |
| PRECOMP | Stała wartość przypisana dyskowi. Jest to wartość prekompresji (Write Precompensation). W starszych dyskach wartość, która wyznaczała cylinder powyżej którego układy wzmacniaczy zapisu modyfikowały prąd podkładu. Było to konieczne bowiem nie stosowano jeszcze zapisu strefowego i na każdej ścieżce była stosowana ta sama ilość sektorów. Wartość określana w tym polu jest ignorowana przez nowego typu kontrolery EIDE. Pole to można pozostawić puste, jeżeli Setup żąda jakiejś wartości można ją ściągnąć z IDE HARD DISK DETECTION lub wpisać wartość 1 lub 65535. |  |
| SECTOR | Liczba sektorów na cylinder |  |
| MODE | Tryb pracy dysku |  |
|  | LBA | Dyski zgodne ze specyfikacją LBA (Logical Block Adressing), pozwalają ominąć ograniczenie liczby cylindrów, głowic i sektorów. Zalecane jest te ustawienie dla innych dysków, których pojemność przekracza 528MB. |
|  | LARGE | Dyski duże niezgodne z LBA posiadające więcej niż 1024 cylindry. Jeśli BIOS nie podjął pracy z ustawieniem LBA powinnieśmy spróbować tej opcji. |
|  | NORMAL | Dyski, dla których liczba odpowiednio cylindrów, głowic i sektorów wynosi poniżej 1024, 16 i 63. Ma zastosowanie dla dysków o pojemności mniejszej od 528MB. |
|  | AUTO | BIOS automatycznie wykrywa właściwy tryb |

Parametry te możemy spisać z tabliczki znamionowej, która w formie nalepki jest umieszczona na obudowie dysku, bądź też można wykorzystać opcje automatycznego rozpoznawania dysków twardych. Zapis MODE nie jest istotny dla dysków typu MFM i ESDI (starszego pochodzenia)

### Drive A, B

Tutaj możemy zdefiniować podłączone czytniki dysków elestycznych. Rzadko spotyka się już stacje dyskietek wielkości 5,25", prym tutaj wiodą 3,5". Posiadacze obydwu typów FDD mogą skonfigurować sobie małą stację jako A, a dużą jako B. Jest możliwa również biosowa zamiana stacji (A<=>B) poprzez  Swap Floopy Seek w menu BIOS FEATURES SETUP.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| None | brak zainstalowanego FDD | wg posiadanego urządzenia |
| 360k , 5.25 in | ustawienie zależne od zainstalowanego czytnika |  |
| 720k , 3.5 in |  |  |
| 1.2M, 5.25 in |  |  |
| 1.44M, 3,5 in |  |  |
| 2.88M, 3.5 in |  |  |

### Floopy 3 Mode Support

Funkcja ta istnieje w niektórych BIOS-ach, którą powinniśmy uaktywnić jedynie w przypadku specjalnej 3,5" stacji dyskietek o pojemności 1,2MB (standard japoński).

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | jeśli stacji takiej nie posiadamy | X |
| Enabled (lub Both) | stacja zamontowana | - |
| Drive A | stacja zamontowana jako A | - |
| Drive B | stacja zamontowana jako B | - |

### Video

Opcja ta definiuje zainstalowaną kartę graficzną. Obecnie wszystkie karty graficzne są zgodne z EGA/VGA.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| EGA/VGA | ustawienie dla kart VGA/SVGA | X |
| CGA 40 | dla kart typu CGA 40 | - |
| CGA 80 | dla kart typu CGA 80 | - |
| MONO | dla kart monochromatycznych | - |

### Halt On

W miejscu tym możemy określić w jaki sposób BIOS ma się zachować, jeśli w czasie testu startowego wykryje błąd. W momencie wykrycia mało istotnych nieprawidłowości np. brak jednego z urządzeń dodatkowych nie stanowiących podstawy architektury PC. Wystąpienie takiego błędu nie oznacza konieczności zatrzymania (Non-Fatal Error).

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| All,But Keyboard | uruchomienie zostanie zatrzymane za wyjątkiem błędu klawiatury | X (w przypadku serwera nie wyposażanego w klawiaturę) |
| All,But Diskette | uruchomienie będzie przebiegać nawet przy braku stacji dyskietek | - |
| All,But Disk/Key | start komputera będzie przebiegał przy braku klawiatury i FDD | - |
| All Errors | zatrzymanie komputera przy każdym błędzie | X |
| No Errors | uruchamianie będzie trwało pomimo błędów | - |

### Memory

W tym okienku nic nie możemy modyfikować. Przedstawione tu są dane rozdysponowania pamięci wykrytej przy starcie przez procedury testujące POST. Pierwszy megabajt dzielony jest najczęściej na 640kB Base Memory i 384kB Other Memory. Po zsumowaniu tych wartości i pamięci Extended Memory otrzymujemy całkowitą wielkość pamięci wyświetloną w polu Total Memory.

opcje zaawansowane => BIOS FEATURES SETUP,

### Virus Warning

BIOS nadzoruje dostęp do bootsektora oraz do tablic partycji napędów dyskowych. W razie gdyby jakiś program usiłował zmienić zawartość któregoś z obszarów na dysku na ekranie wyświetlone zostaje ostrzeżenie. A jeśli chcielibyśmy uruchomić program narzędziowy (np. Norton Utilities), wykorzystujący bezpośredni dostęp, powinniśmy wyłączyć tę opcję. Podczas instalacji niektórych systemów operacyjnych - programy instalacyjne modyfikują bootsektor.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | zabezpieczenie wyłączone | - |
| Enabled | włączone zabezpieczenie | X |

### CPU Internal Cache

Pamięć podręczna cache jest kilkakrotnie szybsza od pamięci operacyjnej (SDRAM), która jest wykorzystywana do buforowania dostępu procesora do pamięci. Procesory posiadają wewnętrzną pamięć podręczną, która bardzo przyspiesza jego pracę. Nie należy jej wyłączać.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | pamięć wyłączona | - |
| Enabled | pamięć włączona | X |

### External Cache

Zewnętrzna pamięć podręczna tzw.drugiego poziomu (L2cache). Uzupełnia ona pamięć wewnętrzną procesora. nie ma znaczenia czy pamięć jest zamontowana na płycie głównej czy tez w module procesora. Wyjątkiem tu jest procesor Celeron 300MHz. Istnieją sytuacje w których warto wyłączyć jeden lub nawet oba rodzaje pamięci cache (w czasie uruchamiania starej gry DOS-owej).
W niektórych wersjach BIOS-a istnieje pozycja External Cache Write Mode. Możemy decydować czy w czasie zapisu dane powinny trafiać jednocześnie do pamięci cache i RAM, czy też mają być buforowane w pamięci podręcznej a następnie większymi blokami przenoszone do RAM-u. Druga opcja nosi nazwę Write Back i w porównaniu z Write Through nieznacznie zwiększa wydajność systemu. Zewnętrzna pamięć również decyduje o szybkości działania procesora. Procesory Celeron 266 i 300MHz nie mają tej pamięci - wtedy możemy ten parametr wyłączyć. Procesory takie, jak AMD-K5 i Cyrix 6x86 moga pracować jedynie w trybie WT. Wpływ pamięci podręcznej nie jest już tak krytyczny, a jej wymiar prawie całkowicie nieistotny (już 64kB przechwytuje ponad 90% żądań dostepu).

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | pamięć L2 wyłączona | - |
| Enabled | pamięć L2 włączona | X |

### CPU L2Cache ECC Checking

Począwszy od procesorów Pentium II 266MHz są zainstalowane zostały mechanizmy kontrolne ECC w zakresie swej pamięci podręcznej L2. Aktywowanie tego mechanizmu powoduje mały spadek wydajności na rzecz zwiększonego bezpieczeństwa danych.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | system ECC wyłączony | - |
| Enabled | system ECC włączony | X |

### Quick Power On Self Test (czasami opisywane jako Quick Boot)

Po włączeniu komputera BIOS z reguły sprawdza płytę główną i podzespoły. Test trwa (zależnie od konfiguracji) od10do30 sekund. Szczególnie długo trwa test pamięci RAM. Aby odkryć uszkodzoną komórkę pamięci, BIOS musi dokonać dwukrotnego zapisu i odczytu danych. Analiza może trwać tym dłużej im więcej jest zainstalowanej pamięci RAM. na płycie głównej. Przy 64MB trzeba czekać ok.20-30sekund. Po uaktywnieniu wspomnianej opcji testy są wykonywane nie tak intensywnie. Pamięć bardzo rzadko ulega defektom. Testy mają sens w przypadku zakupu nowego komputera lub zaraz po rozszerzeniu zasobów pamięciowych lub dołożeniu nowego komponentu sprzętowego (układ może być uszkodzony w czasie instalacji przez ładunki elektrostatyczne). Zmiana tego ustawienia może pozwolić na zaoszczędzenie ok.20sek. przy włączeniu i ponownym uruchomieniu komputera. Przebieg testu możemy obserwować na ekranie monitora zaraz po włączeniu komputera, a jeszcze przed startem systemu operacyjnego.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | dokładne wykonanie testu zapisu i odczytu | - |
| Enabled | test wykonywany jest pobieżnie | X |

### Boot Sequence

Opcja ta umożliwia ustawienie kolejności przeszukiwania napędów w poszukiwaniu systemu operacyjnego. W nowszych wersjach BIOS-u, oprócz dysków IDE mamy możliwość wyboru również napędy ZIP, LS-120, CD-ROM oraz napędy SCSI. Najczęściej wybieramy ustawienie A, C, SCSI co powoduje, że w pierwszej kolejności BIOS próbuje wczytać system z dyskietki i dopiero, gdy próba się nie powiedzie, sprawdza kolejno pierwszy dysk IDE, a następnie SCSI. Jeśli zwykle startujemy komputer z dysku twardego, a jednoczesnie chcemy ustrzec sie przed wirusami infekującymi boot sektor, powinniśmy wybrać ustawienie C, A, SCSI.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| A, C, SCSI | przeszukiwanie napędów w wybranej kolejności celem poszukiwania plików startowych | gdy startujemy z FDD (w czasie instalacji systemu np.DOS, WINDOWS) |
| C, A, SCSI |  | X |
| D, A, SCSI |  | - |
| C, CDROM, A |  | - |
| CDROM, C, A |  | gdy używamy płyt bootowalnych (np. RED HAT 6,0) |
| SCSI, A, C |  | - |
| SCSI, C, A |  | - |
| C only |  | - |
| LS/ZIP, C |  | - |

### Swap Floopy Seek

Opcja ta jest aktywna w systemach posiadających dwa napędy dyskietek 31/4" i 51/2". Włączenie powoduje zamienienie miejscami A=>B, a B=>A

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | zamiana uniemożliwiona | wg uznania |
| Enabled | zamiana dokonana |  |

### Boot Up Floopy Seek

Ustawienie to ma na celu wykonanie testu używanej stacji dyskietek. Obecnie rozpoznawanie stacji stało się zbędne. 40ścieżek mają tylko dyskietki o pojemności 360kB. Nośniki o innych pojemnościach posiadają 80 ścieżek (720kB, 1,2MB, 1,44MB). Floopy Seek przydaje się przy próbie diagnozowania błędu. Podczas testu miga dioda w napędzie i w ten sposób można stwierdzić, czy napęd jest rozpoznawany przez system. Należy również dobrać kolejność sprawdzania napędów, z których wczytywany jest system operacyjny. Wybranie opcji Disabled pozwala na zaoszczędzenie kilku sekund przy włączaniu i ponownym uruchamianiu komputera.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | test FDD wyłączony | X |
| Enabled | test załączony | - |

### Boot Up NumLock Status

Opcja ta pozwala na uaktywnienie podczas startu funkcji NumLock. Włączenie jej dezaktywuje drugi zestaw kursorów i uaktywnia klawiaturę numeryczną.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| On | klawiatura numeryczna załączona (nieaktywny drugi zestaw kursorów) | wg uznania |
| Off | klawiatura numeryczna wyłączona (zestaw kursorów aktywny) |  |

### Gate A20 Option

Sprecyzowanie wartości opisuje w jaki sposób ma być obsługiwana linia adresowa A20. Bramka ta decyduje o sposobie adresowania pamięci powyżej granicy 1MB. Przy włączeniu (Fast) linię A20 obsługuje chipset płyty głównej, w przeciwnym wypadku jest obsługiwana jest przez kontroler klawiatury. Ustawienie Fast przyspiesza działanie całego systemu.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Fast | linia A20 obsługiwana przez chipset płyty głównej | X |
| Normal | linia A20 obsługiwana przez kontroler klawiatury. | - |

### Typematic Rate Settings

Jeśli uaktywnimy tą opcję możemy zdefiniować Typematic Rate i Typematic Delay. Pozwalają one na określenie parametrów pracy klawiatury, poprzez zaprogramowanie systemowego kontrolera klawiatury.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | programator wyłączony | - |
| Enabled | programowanie parametrów klawiatury włączone | X |

### Typematic Rate (Chars/sec)

Jeśli programator klawiatury Typematic Rate Setting jest włączony możemy tutaj ustawić częstość automatycznego powtarzania znaku w przypadku trwałego naciśnięcia klawisza..

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 6 | częstość automatycznego powtarzania znaku na 1sek. | wg uznania |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |
| 12 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 24 |  |  |
| 30 |  |  |

### Typematic Delay (Msec)

Jeśli programator klawiatury Typematic Rate Setting jest włączony możemy tutaj ustawić opóźnienie (w milisekundach), po którym włączy się powtarzanie wprowadzonego znaku.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 250 | parametr określający powtarzanie wpisanego znaku | wg uznania |
| 500 |  |  |
| 750 |  |  |
| 1000 |  |  |

### Security Option

Tutaj możemy ustawić dostęp do zasobów komputera. Wybranie Setup będzie wymuszło na użytkowniku podanie hasła tylko w momencie dostępu do BIOS-u, opcja ta będzie uaktywniona tylko wtedy, gdy wprowadzimy hasło w Supervisor Password. Ustawienie opcji wyboru na System blokuje nieznającemu hasła dostęp do komputera. Aby funkcja była w pełni sprawna musimy jeszcze wpisać hasło w panelu obsługi haseł Menu Głównego BIOS-u

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Setup | zabezpieczenie wejścia do BIOS-u | wg uznania |
| System | zabezpieczenie przed uruchomieniem komputera |  |

### PS/2 Mouse Function Control

W chwili startu komputera BIOS poszukuje myszy typu PS/2. W razie gdy jej nie znajdzie zwalnia przerwanie IRQ12 dla zasobów rezerwowych. Dokonując wyboru Disabled uwalniamy przerwanie na zawsze. W razie niestwierdzenia zajętości PS/2 przeszukiwane są porty komunikacyjne typu COM.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | uwolnienie przerwania IRQ12 | - |
| Enabled | BIOS poszukuje myszy typu PS/2 | X |

### PCI/VGA Palette Snoop

Parametr ten jest wykorzystywany przy konfiguracji niektórych kart graficznych. Standardowo opcja ta jest ustawiona jako Disabled, możemy ją jednak uaktywnić, dzięki czemu karta video lub MPEG korzystajaca z magistrali ISA będzie mogła odczytać paletę barw wykorzystywaną przez kartę PCI. Dzięki temu unikamy błędów wyświetlania kolorów, jakie powstają, gdy karta ISA zapisuje swoje dane bezpośrednio do pamięci karty graficznej PCI.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | ustawienie zależne od magistrali na jakiej pracuje karta graficzna | dla PCI, AGP |
| Enabled |  | dla ISA |

### Assign IRQ For VGA

Funkcja ta dotyczy kart graficznych i pozwala na odciążenie głównego procesora komputera. Większość nowoczesnych kart graficznych (np. Matrox Mystique, Matrox Millenium, 3Dfx Banshee) wymaga włączenia tej opcji do poprawnego działania i zapewnienia maksymalnej wydajności. Po uaktywnieniu tej funkcji program Setup sam rozpozna, zarezerwuje i przepisze, gdy potrzeba, odpowiednie zasoby dla karty graficznej. Przydział przerwania w linii przerwań IRQ konieczny jest w przypadku większości akceleratorów graficznych 3D.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja wyłączona | - |
| Enabled | włączona funkcja przydziału zasobów karty graficznej | X |

### OS Select For DRAM>64MB

Opcja ta została załadowana do BIOS-u z myślą o użytkownikach systemu operacyjnego OS/2, aby mógł pracować z pamięcią operacyjną większą niż 64MB RAM. Posiadanie RAM-u o pojemności większej niż 64 wymaga specjalnego rozdysponowania.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Non-OS/2 | ustawienie dla użytkowników innego systemu operacyjnego niż OS/2 | wg uznania |
| OS/2 | dla użytkowników OS/2 |  |

### Report No FDD For WIN95

Dla użytkowników WIN95/98 ustawienie to nie nie spełnia żadnej roli.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Yes |  | - |
| No |  | X (dla WIN3,1) |

### Video BIOS Shadow

Włączenie tej opcji pozwala na skopiowanie BIOS-u karty graficznej z pamięci typu ROM do szybkiej pamięci RAM, co pozwala na szybszy dostęp i ma wpływ na działanie programów i systemów graficznych (MS WINDOWS, LINUX z nakładkami graficznymi). W wielu przypadkach ustawienie odnoszące się do pamięci systemowej BIOS-u w ogóle nie występuje, a pamięć odwzorowana jest automatycznie. Głównie w czasie pracy w systemie DOS parametry te dają wyraźny wzrost szybkości. W systemie WINDOWS włączenie opcji Video BIOS Shadow przynosi niewielkie korzyści.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | obsługa karty graficznej następuje bezpośrednio z jej BIOS-u | - |
| Enabled | BIOS karty graficznej jest kopiowany do pamięci RAM | X |

### C8000-CBFFF Shadow
CC000-CFFFF Shadow
D0000-D3FFF Shadow
D4000-D7FFF Shadow
D8000-DBFFF Shadow

Opcja pozwalająca zaadresować obszary pamięci w powyższych zakresach w przestrzeni 384kB pierwszego megabajta. Umożliwiają one odwzorowanie w RAM-ie zawartości pamięci ROM znajdujących się w kartach rozszerzeń posiadających własny ROM (kontrolery SCSI, karty sieciowe). Jeśli chcemy włączyć tą funkcję musimy znać adres pod którym umieszczony jest firmware, a następnie włączyć odpowiedni zakres w Setup-ie. Jeśli znany jest nam ten adres takiego bloku stosowne okno adresowe należy aktywować poprzez ustawienie w nim Enabled. Na kartach zarezerwowano adresy pamięci, które są w trakcie procedury POST przeszukiwane w celu wykrycia obecności BIOS-ów na kartach. Przeszukiwanie rozpoczyna sie od od najniższego adresu; i jeżeli pod tym adresem zostanie wykryta sygnatura, oznacza to wykrycie BIOS-u karty. Odczytywana jest długość, sprawdzana suma kontrolna, a następnie uruchamiany jest test zawarty w BIOS-ie. Następnie sprawdzana jest kolejna lokacja pamięci po wykrytym BIOS-ie (znamy jego długość) w celu ewentualnego wykrycia kolejnego BIOS-u na karcie. Postępowanie jest kontynuowane aż do końca podanego zakresu adresów pamięci. Położenie standardowe to Disabled dla wszystkich zakresów adresowych.

opcje Chip-Set => CHIPSET FEATURES SETUP,

### Auto Configuration

Jest to miejsce w którym możemy uaktywnić automatyczną konfigurację i zablokować jednocześnie dalszy dostęp do punktów w których to możemy bardziej precyzyjnie określić domyślne wartości określane przez BIOS. Jeśli chcemy eksperymentować wybierając własne ustawienia należy wybrać Disabled, które wyłączy konfigurację automatyczną.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | konfiguracja manualna | dla zaawansowanych |
| Enabled | konfiguracja automatyczna | dla tych, którzy posiadają obawy przed dalszą manipulacją ustawieniami |

### EDO DRAM Speed Selection (DRAM Timings, Memory Type)

Funkcja ta jest dostępna w nowoczesnych płytach gównych. podajemy tutaj szybkość zainstalowanych pamięci (w nanosekundach), o ile ją znamy. Jeśli nie jesteśmy pewni co tych prędkości najlepiej wpisać Auto. Opcja ta ma odniesienie wyłącznie do pamięci typu dynamicznego EDO i FPM, co w chwili obecnej nie ma znaczenia.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 50ns | prędkość zainstalowanej pamięci RAM | - |
| 60ns |  | - |
| 70ns |  | - |
| Auto | BIOS sam wykryje ten parametr | X |

### EDO CASx# MA Wait State
EDO RASx# Wait State

Stabilna pracę systemu opartego na modułach pamięciowych EDO wymaga wybrania wartości z zakresu 3-4. Przy zamontowaniu modułów SDRAM BIOS blokuje dostęp do tej opcji, ustawiając domyślnie wartość 2.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

### SDRAM RAS-to-CAS Delay

Określamy w tym miejscu czas opóźnienia TRCD (Time Ras to Cas Delay), czyli wartość przerwy czasowej wymaganej pomiędzy podaniem adresu wiersza, a podaniem adresu kolumny. Wartość ta jest wyrażana w cyklach zegara. Znając numer naszego modułu pamięci SDRAM, który jest numerem zgodności ze specyfikacją PC-100 możemy ustawić ten parametr najlepiej jak tylko jest to możliwe.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 2 (2T) | wartość przerwy czasowej wyrażana w cyklach zegara | X - (dla modułów 100MHz SDRAM) |
| 3 (3T) |  | X - (dla modułów 66/83MHz SDRAM) |

### SDRAM RAS Precharge Time

Jest to wartość opóźnienia TRP (RAS Precharge Time) niezbędnego do przygotowania banku (upływający od ostatniej deaktywacji  do momentu podania adresu nowego wiersza), wyrażane w cyklach zegara.Znając numer naszego modułu pamięci SDRAM, który jest numerem zgodności ze specyfikacją PC-100 możemy ustawić ten parametr najlepiej jak tylko jest to możliwe. Zalecane jest ustawienie niższej wartości (im mniej, tym lepiej).

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 2 (2T) | opóźnienie potrzebne do przygotowania banku | X - (dla modułów 100MHz SDRAM) |
| 3 (3T) |  | X - (dla modułów 66/83MHz SDRAM) |

### SDRAM CAS latency Time

Jest to czas opóźnienia TCL (Time CAS Latency), który jest odstępem pomiędzy przekazaniem adresu kolumny (czyli zakończeniem rozkazu odczytu) a momentem pojawienia się danych na końcówkach wyjściowych mierzonych w cyklach zegara. Im mniejsza wartość, tym mamy wydajniejszy system. Znając numer naszego modułu pamięci SDRAM, który jest numerem zgodności ze specyfikacją PC-100 możemy ustawić ten parametr najlepiej jak tylko jest to możliwe.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Auto | ustawienie automatyczne | - |
| 2 (2T) | czas opóźnienia w cyklach zegara | X - (dla modułów 100MHz SDRAM) |
| 3 (3T) |  | X - (dla modułów 66/83MHz SDRAM) |

### SDRAM Precharge Control

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled |  |  |
| Enabled |  |  |

### DRAM Data Integrity Mode (Data Integrity Mode)

Informacja ta w niektórych wersjach BIOS-u może być niemodyfikowalną, ustawioną w funkcji Non-ECC. 
Jeśli nie jesteś pewien parametrów zastosowanych modułów pamięci lub jeśli posiadasz zamontowane dwa różne moduły - włącz opcję Non-ECC. Jest ona ustawieniem domyślnym BIOS-u.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Non-ECC | brak funkcji kontrolnych ECC charekterystyczne dla klasycznych modułów RAM | X - (dla 64 bitowych modułów pamięci) |
| ECC | błędy na pojedynczych polach bitowych będą rozpoznawane i samodzielnie naprawiane | X - (dla 72bitowych modułów pamięci) |
| ECC-only | system jest zdolny jedynie do rozpoznania błędów, ale nie jest w stanie ich usunąć | - |

### System (Video) BIOS Cacheable

Jest to opcja pozwalająca zwiększyć wydajność karty graficznej w trybie DOS. BIOS karty jest zostaje skopiowany do pamięci Flash, która szybkością nie odbiega od RAM-u. Shadow-RAM można buforować do pamięci podręcznej procesora, co zwiększa wydajność. Należy ustawić również opcję Video BIOS Shadow na Enabled. Prawidłowe ustawienie może przyspieszyć generowanie grafiki w DOS-ie nawet o ok. 43%. Wyłączenie tej opcji nie będzie stwarzać natomiast sytuacji "zapychania" pamięci podręcznej procesora.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja wyłączona | - |
| Enabled | kopiowanie BIOS-u karty graficznej do pamięci Flash procesora | X |

### 8 Bit I/O Recovery Time
16 Bit I/O recovery Time

Kolejne następujące po sobie odwołania do portów I/O muszą być rozdzielone przerwą czasową. Opcja ta umożliwia wstawienie cykli oczekiwania pomiędzy magistralą PCI, a znacznie wolniejszą ISA. Im jest ona krótsza tym sprawność systemu wyższa. Nastawy dotyczą wyłącznie kart ISA (zarówno krótkich 8-bitowych, jak i długich 16-bitowych).

### Memory Hole At 15M-16M (Hole At 15M-16M)

Funkcja ta została umieszczona dla potrzeb kart rozszerzających ISA, które są zdolne adresować pamięć w zakresie 0-16MB. Dla tych kart można zarezerwować wycinek 1MB z górnego zakresu przestrzeni adresowej (tj.15-16MB). Włączenie tej opcji może sprawiać problemy komputerowi zobsługą większej ilości operacyjnej niż 16MB. Objawia się to znaczemu spowolnieniu komputera pomimo zainstalowaniu nawet dużej ilości pamięci RAM

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja zablokowana | wg uznania i zależnie od posiadanych kart rozszerzeń |
| Enabled | funkcja aktywna |  |

UWAGA ! ! ! Udostępniony wycinek 1MB staje się nieosiągalny dla reszty systemu.

### Passive Release

Funkcja ta umożliwia procesorowi zwracać się do magistrali PCI nawet gdy jest ona zajęta transmisją danych.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja zablokowana | - |
| Enabled | funkcja aktywana | X |

### Delayed Transaction

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled |  |  |
| Enabled |  |  |

### AGP Aperture Size (MB)

W komputerach z korzystającą z pamięci operacyjnej kartą graficzną AGP możemy tu wybrać ilość tej pamięci (w MB), jaka będzie dostępne dla tej karty. Zwykle zaleca się ustawić połowę całkowitej ilości wbudowanej w komputer pamięci operacyjnej.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 4 | wielkość pamięci operacyjnej przeznaczonej dla kart graficznych | ustawienie zależne od zainstalowanej pamięci operacyjnej zalecane(1/2 RAM) |
| 8 |  |  |
| 16 |  |  |
| 32 |  |  |
| 64 |  |  |
| 128 |  |  |
| 256 |  |  |

### Auto Detect DIMM/PCI Clk

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled |  |  |
| Enabled |  |  |

### Spread Spectrum Modulated

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled |  |  |
| Enabled |  |  |

### CPU Speed

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Manual | ustawienie ręczne |  |
| 233MHz (66x3,5) |  |  |
| 266MHz (66x4) |  |  |
| 300MHz (66x4,5) |  |  |
| 333MHz (66x5) |  |  |
| 366MHz (66x5,5) |  |  |
| 400MHz (66x6) |  |  |
| 433MHz (66x6,5) |  |  |
| 466MHz (66x7) |  |  |
| 500MHz (66x7,5) |  |  |

### CPU Ratio

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| x2,5 |  |  |
| x3 |  |  |
| x3,5 |  |  |
| x4 |  |  |
| x4,5 |  |  |
| x5 |  |  |
| x5,5 |  |  |
| x6 |  |  |
| x6,5 |  |  |
| x7 |  |  |
| x7,5 |  |  |

### CPU Frequency

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 66MHz |  |  |
| 68MHz |  |  |
| 75MHz |  |  |
| 83MHz |  |  |
| ... |  |  |

### CPU Warning Temperature

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 50oC/122oF | Ostrzeganie włączone (sygnalizacja zadziała po wzroście temperatury do 50oC) | X |
| Disabled | Ostrzeganie przed wzrostem temperatury procesora wyłączone | - |

### Current CPU Temperature
Current SYSFAN Speed
Current CPUFAN Speed
Current Vin3(V)

Jest to wyłącznie okienko przedstawiające użytkownikowi wszystkie parametry wielokanałowego systemu nadzoru (Hardware Monitoring). Nie ma możliwości modyfikowania żadnego z tych parametrów. Niektóre wersje BIOS-ów posiadają dodatkowo monitoring wielu dodatkowych parametrów przedstawiających cały stan napięć zasilających. BIOS może monitorować w zależności od jego wersji i rodzaju płyty głównej następujące parametry:

| Current CPU Temperature | temperatura procesora wyrażana jest w oC i oF |
| --- | --- |
| Current SYSFAN Speed | prędkość obrotowa wentylatora systemowego |
| Current CPUFAN Speed | prędkość obrotowa wentylatora zainstalowanego na procesorze |
| Current Vcore A | napięcie zasilające procesor |
| Current Vcore B | napięcie zasilające procesor |
| Current +3,3V | napięcie zasilające +3,3V |
| Current +5V | napięcie zasilające +5V |
| Current +12V | napięcie zasilające +12V |
| Current -12V | napięcie zasilające -12V |
| Current -5V | napięcie zasilające -5V |
| Current Battery Life | stan baterii podtrzymującej napięcie dla układu CMOS |

Większość zasilaczy zamontowanych w obudowach jest zasilaczami impulsowymi. Pracują one tylko wtedy, gdy jest jakiekolwiek jego obciążenie. Płyty główne dla procesorów 486DX4 i lepszych posiadają układy przetwarzające napięcie 5V na 3,3V.

system oszczędzania enrgii => POWER MANAGEMENT SETUP,

### ACPI Function

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled |  |  |
| Enabled |  |  |

### Power Management

Wszystkie komputery sa wyposażane w funkcje energoszczędne, które w większości nie przeszkadzają w jego obsłudze. Bardzo denerwujące jest oczekiwanie na twardy dysk, który po 15-20 minutach przełączany jest w tryb energooszczędny. Zanim uzyska on pełną prędkość roboczą mija 5-10sekund, dopiero potem odczytuje dane. Zaoszczędzona energia nie rekompensuje dyskomfortu pracy. Funkcje oszczędzania energii są zaprojektowane dla rzadko wyłączanych urządzeń. Rezygnując z zarządzania energii skracamy czas oczekiwania i przedłużamy żywotność dysków twardych, dla których ciągłe włączanie i wyłączanie stanowi poważne obciążenie. Dużo większe korzyści przynosi wyłączenie monitora. ustawienie trybu energooszczędnoego chroni użytkownika przed irytującymi pauzami w pracy.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | opcja wyłączona, zostaje zablokowane: Suspend Mode, Standby Mode, Doze Mode, HDD Power Down | X |
| Min Saving | tryb minimalnego oszczędzania | - |
| Max Saving | tryb maksymalnego oszczędzania | - |
| User Defined | tryb zdefiniowany przez użytkownika | - |

### PM Control By APM

Wszelkie funkcje oszczędnościowe warto jest powierzyć kontroli APM (Advanced Power Management) aktualmie pracującego systemu operacyjnego. Dzięki temu wykorzystuje się przykładowo rozkaz HALT powodujący nie tylko spadek zużycia energii, ale również (pośrednio) obniżenie temperatury procesora i wydłużenie czasu jego życia.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Yes | system APM włączony | X |
| No | system APM wyłączony | - |

Jeżeli w BIOS-ie włączyliśmy funkcję APM od tego momentu możemy zarządzać energią w Windows. Dodatkowo we właściwościach Energia w Panelu Sterowania zaznaczamy opcję "Sposób zasilania tego komputera jest kontrolowany przez Windows", która mówi nam o tym, że system kontroluje zarządzanie energią.
UWAGA ! ! ! Właczenie opcji oszczędzania energii w Windows może być bardzo niewskazane na komputerach stacjonarnych. Często wyłączające się dyski czy monitor utrudniają pracę, a nawet powodują zawieszenie niektórych aplikacji czy nawet systemu operacyjnego. Jeśli takie problemy wystepują na jakimś komputerze, należy przywrócić oryginalne ustawienia BIOS-u.

### Video Off Method

W opcji tej możemy określić sposób sygnalizacji wyłączenia monitora. Karta graficzna nie jest w stanie odciąć zasilanie od monitora. Najbardziej skuteczne sposoby sygnalizacji to sterowanie liniami synchronizacji. Większość monitorów posiada zdolność wyłączania toru wizyjnego po pozbawieniu go sygnałów synchronizacji. Wszystkie karty graficzne spełniaja wymogi normy VESA DPMS co umożliwia wybór jednej opcji z grupy DPMS. System ten pozwala BIOS-owi przesłanie informacji do  monitora.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Blank Screen | wygaszany jest jedynie sygnał luminacji | - |
| DPMS | opcja dla monitorów zgodnych z normą DPMS | X (dla monitora DPMS) |
| V/H Sync+Blank | odłączane są sygnały synchronizacji poziomej i pionowej oraz wygaszany jest sygnał luminacji | X (dla monitorów starszych) |

Blank Screen wywołuje jedynie modulacje sygnału wizyjnego 100% sygnałem czerni i może być stosowany w ostateczności i w przypadku urządzeń nie spełniających żadnych nowoczesnych norm.

### Video Off After (Video Off Option)

Opcja decyduje o tym, w którym z trybów oszczędnościowych ma zostać wyłączony monitor.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Suspend (Suspend->Off) | w wypadku uśpienia komputera monitor zostanie wyłączony |  |
| Standby (Standby->Off) |  |  |
| Doze (All Modes->Off) | przejście w dowolny tryb oszczędności spowoduje wyłączenie monitora |  |
| NA (Always On) | monitor włączony niezaleznie od trybu oszczędności energii |  |

### CPU Fan Off Option (CPU Fan Off in Suspend)

W miejscu tym można ustalić wyłączenie wentylatora CPU po przejściu systemu w tryb Suspend (oszczędnościowy). Należy zwrócić uwagę na to iż procesor powinien być zawsze chłodzony.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Enabled | funkcja aktywna | - |
| Disabled | funkcja nieaktywna | X |

### Modem Use IRQ

Nowoczesne komputery (w obudowach ATX) posiadają możliwość pobudzenia komputera do pracy ze stanu uśpienia w momencie nadejścia impulsu stwierdzającego aktywność modemu. W tym przypadku konieczne jest określenie w tym miejscu przydzielonego przerwania IRQ dla portu COM do którego podłączona jest karta modemowa..

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 3 | przydzielone przerwanie IRQ dla modemu zainstalowanego na porcie komunikacyjnym COM | w zależności od konfiguracji posiadanego urządzenia |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 7 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| NA | przerwanie nie przydzielone |  |

W niektórych wersjach BIOS-u istnieją do wyboru tylko dwie opcje IRQ3 lub IRQ4.

### Doze Mode

W tym trybie pracy procesor pracuje przy niższych częstotliwościach taktowania. Wszystkie pozostałe urządzenia pracują normalnie. Zmiana i modyfikacja jest możliwa wyłącznie, kiedy opcja Power Management ustawiona jest na User Define

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | tryb oszczędzania wyłączony | wg uznania |
| 1min... | czas po który urządzenie wyłącza się |  |
| ...1h |  |  |

### Standby Mode

W tym trybie wyłączane są napędy dysków oraz wygaszany jest monitor.Wszystkie pozostałe urządzenia pracują normalnie. Zmiana i modyfikacja jest możliwa wyłącznie, kiedy opcja Power Management ustawiona jest na User Define

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | tryb oszczędzania wyłączony | wg uznania |
| 1min... | czas po który urządzenia wyłączają się |  |
| ...1h |  |  |

### Suspend Mode

W tym trybie pracy procesor pracuje przy obniżonej czestotliwości taktowania, wyłączane są również wszystkie urządzenia peryferyjne. Zmiana i modyfikacja jest możliwa wyłącznie, kiedy opcja Power Management ustawiona jest na User Define

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | tryb oszczędzania wyłączony | wg uznania |
| 1min... | czas po który urządzenie wyłącza się |  |
| ...1h |  |  |

### HDD Power Down

W tym trybie pracy ustala się czas po który wyłączane są dyski twarde. Zmiana i modyfikacja jest możliwa wyłącznie, kiedy opcja Power Management ustawona jest na User Define

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | tryb oszczędzania wyłączony | wg uznania |
| 1min... | czas po który wyłączane są dyski twarde |  |
| ...15min |  |  |

### Throttle Duty Cycle

W miejscu tym określamy wartość procentowej redukcji częstotliwości taktowania w momencie osiągnięcia temperatury określonej w CPU Warning Temperature w Chipset Features Setup.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 12,5% |  |  |
| 25,0% |  |  |
| 37,5% |  |  |
| 50,0% |  |  |
| 62,5% |  |  |
| 75,0% |  |  |

### PCI/VGA Act-Monitor

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled |  |  |
| Enabled |  |  |

### Soft-Off by PWR-BTTN

Ustawienie to jest ściśle powiązane z Power Button Override. W miejscu tym określa się działanie kontaktu sterującego zasilacza obudowy typu ATX. Wykorzystywany on jest zarówno do załączania jak i wyłączania zasilacza. Opcja ta dotyczy jednak wyłącznie zachowania przy wyłączaniu. Zwarcie kontaktów sterujących wyłącznikiem na czas dłuższy niż 4 sekundy powoduje zawsze wyłączenie.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja wyłączona | wg uznania |
| Enabled | opcja uaktywniona |  |

### Power Button Override

Po uaktywnieniu w Soft-Off by PWR-BTTN funkcji Enabled możemy tu sprecyzować rodzaj wyłączenia zasilacza typu ATX.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Instant-Off (Soft Off) | wywołuje reakcję natychmiastową bez czasu oczekiwania | wg uznania |
| Delay 4 Sec. | zwarcie kontaktu na czas dłuższy niż 4sek powoduje wyłączenie |  |
| Suspend | ustawienie to nie przenosi komputera w stan Stand-by a jedynie w stan oszczędnościowy |  |
| No Function | w tym trybie pozostaje standardowe znaczenie (konieczność naciskania przez czas min. 4 sekund) |  |

### Resume By LAN (Wake On Lan)

Poprzez uaktywnienie tej funkcji następuje załączenie zasilacza i uruchomienie komputera pod wpływem przychodzącego sygnału z karty cieciowej.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja wyłączona | wg uznania |
| Enabled | opcja uaktywniona |  |

### Power On By Ring

W punkcie tym następuje realizacja uruchomienia komputera na linii Ring modemu (dzwoni telefon) - powoduje to start zasilacza i uruchomienie komputera.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja wyłączona | wg uznania |
| Enabled | opcja uaktywniona |  |

### Power On By Alarm - (Resume by Alarm)

Jeżeli opcja ta jest aktywna pojawia się dodatkowy wiersz umożliwiający wprowadzenie daty (kolejny dzień miesiąca licząc od dnia dzisiejszego) oraz dokładnego czasu (gg:mm:ss). Jeśli nadejdzie określony czas nastąpi automatyczne uruchomienie komputera.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja wyłączona | wg uznania |
| Enabled | opcja uaktywniona |  |

### IRQ 8 Break Suspend (IRQ 8 Clock Event)

W wypadku uaktywnienia tej opcji, istnieje możliwość wprowadzenia komputera z fazy Suspend poprzez system alarmowy zegara czasu rzeczywistego RTC (Real Time Clock).

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja nieaktywna | wg uznania |
| Enabled | funkcja uaktywniona |  |

### **PM Timer Events** Wake Up Events in Doze&Standby,

### IRQ[3-7,9-15], NMI
VGA Active Monitor
IDE Primary Master
IDE Primary Slave
IDE Secondary Master
IDE Secondary Slave
Floopy Disk
Serial Port
Parallel Port
Mouse Break Suspend

Jest to lista urządzeń (w formie bezpośredniej lub w formie linii przerwań), których aktywność wyprowadza komputer ze stanu Doze lub Standby. Dla każdego urządzenia są dwie opcje ustawienia Enabled i Disabled.

system PCI i PnP => PNP/PCI CONFIGURATION,

### PnP OS Installed (Plug & Play Aware O/S)

Możliwości PnP systemów operacyjnych są mocno ograniczone i wskazane jest samodzielnie ustawiać wszystkie opcje samodzielnie w sposób przemyślany. W miejscu tym decydujemy się czy gniazda PCI maja być konfigurowane przez BIOS, czy przez system operacyjny.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Yes | konfiguracja przez system operacyjny | - |
| No | konfiguracja przez BIOS | X |

UWAGA ! ! ! W pozycji YES możemy liczyć się z tym, że to co widzimy na ekranie BIOS-u może ulec zmianie w momencie uruchomienia systemu operacyjnego.

### Force Update ESCD (Clear NVRAM on every Boot, Reset Configuration Data)

### Resources Controlled By

Tutaj mieści się główny włącznik systemu automatycznej konfiguracji trybu PnP. Wybranie opcji Auto dezaktywuje i ukrywa IRQ-x assigned to:, DMA-xx assigned to: oraz Used MEM base addr.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Manual | konfiguracja ręczna | - |
| Auto | konfiguracja automatyczna | X |

UWAGA ! ! ! W pozycji AUTO możemy liczyć się z tym, że to co widzimy na ekranie BIOS-u może ulec zmianie w momencie uruchomienia systemu operacyjnego.

### Reset Configuration Data - (Clear NVRAM on every Boot, Force Update ESCD)

Dane o aktualnie zainstalowanych urządzeniach są przychowywane w ESCD (Extended System Configuration Data) i zostają zresetowane przed kolejnym załadowaniem systemu. Wskazane jest włączać tą opcję przed doinstalowywaniem kolejnego składnika naszego systemu. Po pierwszym uruchomieniu ustawienie to automatycznie zostaje zablokowane.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | baza danych ESCD zablokowana | automatyczna blokada po pierwszy uruchomieniu z nowym komponentem |
| Enabled | baza odblokowana | wskazane ustawienie przed rozbudową systemu |

### IRQ-3 (4,5,7,9,10,11,12,14,15) assigned to:1 (IRQ-3 Used by ISA2)

Karty rozszerzeń ISA nie potrafią dzielić przerwań IRQ i każda z nich zabiera przynajmniej jedno z nich (niektóre nawet dwa). Przerwanie takie należy zablokować wykorzystując opcję Legacy ISA (Yes). Od tego momentu przerwanie to jest do dyspozycji systemu PCI, a on już zarządza przerwaniami w bardziej rozmyślny sposób, pozwalając na to by kilka urządzeń współdzieliło ze sobą tą samą linię.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Legacy ISA1 | IRQ do dyspozycji systemu PCI | X |
| Yes2 |  |  |
| PCI/ISA PnP1 | karta sama przydziela sobie IRQ | - |
| No/ICU2 |  |  |

### DMA-0 (1,3,5,6,7) assigned to:1 (DMA-0 Used by ISA2)

W punkcie tym są wykluczone te kanały DMA, które zostały przydzielone kartom ISA. W przypadku nie posiadania w zasobach systemowych takich kart, a zarazem wszystkie urządzenia są typu PnP wybieramy opcję PCI/ISA PnP (No/ICU).

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| PCI/ISA PnP1 |  | w przypadku posiadania w zasobach tylko kart PnP |
| No/ICU2 |  |  |
| Yes2 |  | - |
| Legacy ISA1 |  |  |

### Assign IRQ for VGA

Funkcja ta jest równoznaczna z funkcją Assign IRQ For VGA w BIOS FEATURES SETUP. Dotyczy ona kart graficznych i pozwala na odciążenie głównego procesora komputera. Większość nowoczesnych kart graficznych (np. Matrox Mystique, Matrox Millenium, 3Dfx Banshee) wymaga włączenia tej opcji do poprawnego działania i zapewnienia maksymalnej wydajności. Po uaktywnieniu tej funkcji program Setup sam rozpozna, zarezerwuje i przepisze, gdy potrzeba, odpowiednie zasoby dla karty graficznej. Przydział przerwania w linii przerwań IRQ konieczny jest w przypadku większości akceleratorów graficznych 3D.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | funkcja wyłączona | - |
| Enabled | włączona funkcja przydziału zasobów karty graficznej | X |

### Assign IRQ for USB (USB IRQ)

Prawie każda nowa płyta główna posiada już port USB, a niektóre nawet dwa. Jeśli nie posiadamy peryferii tego rodzaju wyłączamy przerwanie dla tego portu, gdyż może być nam potrzebne do zainstalowania innego dodatkowego urządzenia. Systemy operacyjne (WIN95A/NT3,51/4,0) nie będą wyświetlać komunikatów o nieznanych urządzeniach. Problemy te nie dotyczą WIN95B z aktualizacją USB i WIN98.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | port USB wyłączony | zależnie od posiadanego sprzętu |
| Enabled | przydzielone zostaje przerwanie dla portu USB |  |

### Used MEM Base Addr (ISA MEM Block BASE)

Wybranie parametru N/A dezaktywuje ustawienie Used MEM Lenght. Funkcja ta przydziela klasycznym kartom Legacy ISA pewnego bloku pamięci o określonym adresie początkowym i jego rozmiarze. W przypadku gdy posiadana karte mieści się w zakresie specyfikacji PnP zalecane jest wybranie opcji N/A, bowiem w tym przypadku system samodzielnie przydzieli stosowne bloki pamięci.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| C800 | adres przydzielonego bloku pamięci dla karty ISA nie będących PnP | wymagana znajomość danych karty rozszerzającej |
| CC00 |  |  |
| D000 |  |  |
| D400 |  |  |
| D800 |  |  |
| DC00 |  |  |
| DFFF |  |  |
| N/A | system sam przydziela blok pamięci dla karty rozszerzeń | X - (dla kart PnP) |

### Used MEM Lenght - (ISA MEM Block SIZE)

Opcja ta jest dostępna tylko w momencie gdy w Used MEM Base Addr jest przydzielony adres początkowy w bloku pamięci. W miejscu tym możemy określić rozmiar bloku pamięci przydzielonego dla karty Legacy ISA.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 8k | wielkość przydzielonego bloku pamięci | zależnie od posiadej karty - wskazana jest metoda prób i błędów |
| 16k |  |  |
| 32k |  |  |
| 64k |  |  |

### PIRQ_1 (2,3,4) Use IRQ No. (Slot 1(2,3,4/5) IRQ)

W miejscu tym określamy sposób przydziału linii przerwań poszczególnym gniazdom PCI.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| NA | przerwanie nie przyznane | wg uznania |
| Auto | przydział automatyczny |  |
| 5 | nr przerwania do przydzielenia |  |
| 7 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

obsługa urządzeń preryferyjnych => INTEGRATED PERIPHERALS,

### IDE HDD Block Mode

Tryb transferu pakietowego pozwala przy odczycie i zapisie dysków z interfejsem IDE (w DOS i WIN3,1) zwiększyć nawet o 50% prędkość transmisji. Nie ma znaczenia czy został zainstalowany dysk IDE, czy też supernowoczesny UDMA/66. Systemy takie jak WIN95/98/NT korzystają z własnych sterowników, które same uaktywniają przesył pakietowy. Manualna konfiguracja tego trybu w BIOS-ie skraca czas wczytywania systemu, a później wkraczają już sterowniki Windows. Transmisja w trybie przesyłu pakietowego jest bardziej efektywna, gdyż kontroler twardego dysku łączy możliwie duże liczby bloków w pakiety (stąd nazwa) i wysyła do RAM-u lub na twardy dysk.
W niektórych wersjach BIOS-ów istnieje możliwośc ręcznego ustawienia liczby łączonych bloków. Ustawienie zbyt dużej ilości bloków może prowadzić do utraty danych podczas transmisji.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Enabled | transfer pakietowy włączony | X |
| Disabled | transfer pakietowy wyłączony | - |

### IDE Primary Master PIO
IDE Primary Slave PIO
IDE Secondary Master PIO
IDE Secondary Slave PIO

W zależności od wersji programu BIOS-u możliwe jest niezależne ustawienie trybu pracy PIO dla każdego z urządzeń EIDE (Master i Slave) w każdym z dwóch kanałów oznaczanych jako Primary (0) i Secondary (1).

### IDE Primary Master UDMA
IDE Primary Slave UDMA
IDE Secondary Master UDMA
IDE Secondary Slave UDMA

W zależności od wersji programu BIOS-u możliwe jest niezależne ustawienie trybu pracy DMA dla każdego z urządzeń EIDE (Master i Slave) w każdym z dwóch kanałów oznaczanych jako Primary (0) i Secondary (1).

### On-Chip Primary PCI IDE
On-Chip Secondary PCI IDE

### USB Keyboard Support

Sprecyzowane w tym miejscu ustawienie uaktywnia wbudowany w płytę główną kontroler USB (Universal Serial Bus). W przypadku nie posiadania żadnych urządzeń USB pozostawiamy zasoby systemowe dla niego. Ustawienie Enabled musi być wybrane dla klawiatury USB. Inna konfiguracja sprawi, że urządzenie nie będzie działać ani w systemie opracyjnym, który nie ma własnych sterowników USB, ani w Setup-ie BIOS-u. Dla jej włączenia trzeba posłużyć się jednak normalną klawiaturą, którą przy kolejnym starcie komputera należy odłączyć.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Enabled | Kontroler USB uaktywniony dla klawiatury tego typu | w zależności od posiadanej klawiatury |
| Disabled | Kontroler USB nieaktywny |  |

### Init Display First - (VGA Boot From)

Opcja ta jest bardzo przydatna w przypadku gdy mamy w swoich zasobach sprzętowych zainstalowane dwie karty graficzne (jedna PCI, druga AGP). Określamy w tym miejscu, która ma być zainicjalizowana w trakcie rozruchu. Jeśli posiadamy jedną ustawienie powinno być zgodne z karta jaką posiadamy.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| AGP | start karty graficznej z szyny AGP | w zależności od posiadanej karty |
| PCI Slot | start karty graficznej z szyny PCI |  |

### POWER ON Function

W tym miejscu określamy sposób w jaki może być uruchomiony komputer z funkcji czuwania. jakiekolwiek ustawienie będzie aktywne tylko w przypadku używania zasilacza typu ATX.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Password | ustawienie uaktywnia opcję KB Power ON Password, uruchomienie następuje po wpisaniu hasła | wg uznania |
| Hot Key | ustawienie uaktywnia opcję Hot Key Power ON, uruchomienie po wybraniu ustalonej konfiguracji klawiszy |  |
| Mouse Left | uruchomienie lewym klawiszem myszki |  |
| Mouse Right | uruchomienie prawym klawiszem myszki |  |
| BUTTON ONLY | uruchomienie włącznika głównego (na obudowie) |  |

### KB Power On Password

Funkcja ta jest widoczna tylko w chwili uaktywnienia jej w Power On Function opcją Password. Po naciśnięciu klawisza ENTER pojawi się okienko z prośbą o wpisanie hasła uaktywniającego funkcję załączenia komputera. Pozostaje jeszcze raz potwierdzić hasło.

### Hot Key Power On

Funkcja ta jest widoczna tylko w chwili uaktywnienia jej w Power On Function opcją Hot Key. Załączenie odbywa sie poprzez wybranie kombinacji klawiszy tylko z zakresu oferowanego przez BIOS.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Ctrl-F1 | kombinacja klawiszy aktywacyjnych | wg uznania |
| Ctrl-F2 |  |  |
| ... |  |  |
| Ctrl-F11 |  |  |
| Ctrl-F12 |  |  |

### KBC input clock

### Onboard FDC Controller

Opcja ta uaktywnia kontroler stacji dyskietek zintegrowany z płytą główną i przydziela mu przerwanie IRQ6 oraz drugi kanał DMA. Niemal zawsze jest ustawiona jako Enabled, a jeśli zastępujemy kontroler FDD odpowiednią kartą lub nie posiadamy stacji dyskietek możemy funkcję tą zablokować.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Enabled | kontroler FDD uaktywniony, przydzielone IRQ i DMA | X |
| Disabled | kontroler zablokowany | - |

### Onboard Serial Port 1, 2

W punkcie tym został zaoferowane szeroki zestaw możliwych kombinacji adresów I/O i linii przerwań IRQ przeznaczonych dla kontrolera portu szeregowego COM. Jeśli posiadasz urządzenia, które korzysta z portu komunikacyjnego COM zorientuj się wcześniej z jakich przerwań urządzenie to korzysta. Zwrócić należy uwagę, że port COM1 i COM3 oraz COM2 i COM4 korzystają z tych samych przerwań, co może być przyczyną powstawania konfliktów sprzętowych.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | wyłączenie portów i zwolnienie zasobów | ustawienie uzależnione od posiadanego urządzenia |
| Auto | przydział odbywa się w sposób automatyczny |  |
| 3F8H/IRQ4 | COM1 |  |
| 2F8H/IRQ3 | COM2 |  |
| 3E8H/IRQ4 | COM3 |  |
| 2E8H/IRQ3 | COM4 |  |

UWAGA ! ! ! Myszki i manipulatory kulkowe automatycznie mają przydzielony port COM1(3F8H/IRQ4). Urządzenia typu P&P mogą sobie w czasie pierwszej inicjalizacji systemu z nowym urządzeniem przyznać port komunikacyjny spoza oferowanego zakresu przez BIOS.
PORADA ! ! ! Jeśli pomimo prawidłowo przydzielonemu portowi COM urządzenie w systemie jest nie widoczne lub nie działa, wskazane jest wyłączyć przydzielony COM w BIOS-ie. System sam przydzieli sobie port. Port na płycie głównej jest nadrzędny wobec portów systemów operacyjnych Windows9x. Problem ten dotyczy zazwyczaj modemów pracujących na ISA bez funkcji P&P.

### UART Mode Select

### RxD , TxD Active

### IR Transmittion delay

### Onboard Parallel Port

Tutaj możemy sprecyzować adres portu i numer IRQ (przerwania) przydzielone dla portu równoległego. Standardowo przerwanie IRQ5 wykorzystuje wiele kart muzycznych i dlatego zaleca się ustawienie adresu 378/IRQ7.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| Disabled | port LPT1 wyłączony | - |
| Auto | przydział odbywa sie w sposób automatyczny | - |
| 278/IRQ5 | przydzielone przerwanie 5 | - |
| 378/IRQ7 | przydzielone przerwanie 7 | X |
| 3BCH/IRQ7 | przydzielone przerwanie 7 (opcja rzadko spotykana w BIOS-ach) | - |

PORADA ! ! ! Jak sprawdzić przydzielone przerwanie IRQ?
MÓJ KOMPUTER => PANEL STEROWANIA => SYSTEM => Menadżer Urządzeń => Komputer => Właściwości => Widok Zasobów => Żądanie przerwania (IRQ).

### Parallel Port Mode

Przy odpowiednich ustawieniach portu równoległego LPT można zwiększyć przepustowość urządzeń peryferyjnych. Istnieje możliwość zwiększenia nawet 10-krotnie prędkość transmisji danych do (i z) urządzenia. Standardowo port ten jest ustawiony na tryb jednokierunkowy (50-100kB/s). W praktyce tylko starszego typu drukarki wymagają tak wolnych transmisji. W trybie dwukierunkowym maksymalna prędkość transmisji to 1MB/s. Drukarka wspomagana ECP drukuje 10-15% szybciej, a skanery, napędy ZIP i CD-ROM pracują 10-20% szybciej. Przy problemach w użytkowaniu drukarki i skanera na tym samym porcie ustaw tryb jednokierunkowy w sterowniku drukarki i nie zmieniaj ustawień BIOS-u. Dzięki prawidłowemu ustawieniu możemy zwiększyć przepustowość portu równoległego. Bardzo często tryb ECP (Enhanced Capabilities Port) i EPP (Enhanced Parallel Port) są łączone w tryb ECP+EPP.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| SPP (Normal) | tryb pracy jednokierunkowy | - |
| EPP | tryb pracy dla urządzeń pamięci masowej | - |
| ECP | tryb pracy dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | - |
| ECP+EPP | tryb pracy dwukierunkowy | X |

| Charakterystyka trybów pracy łącza równoległego |  |
| --- | --- |
| SPP | Jest podstawowym trybem bazowym okreslanym często jako Centronics. Transmisja ma charakter jednokierunkowy, a kanał zwrotny egzystuje tylko w formie półbajtowej (Nibble Mode). |
| EPP | Kanał dwukierunkowy o szerokości maksymalnej 2,3MB/s w praktyce nie osiąga nawet 1MB/s, nie jest stosowany do obsługi drukarek, a raczej dla obsługi skanerów, interfejsów pamięci masowej i kart sieciowych. Istnieją dwa podtryby pracy(1,7 i 1,9) tej opcji, którą określamy w EPP Mode Select. |
| ECP | Tryb udostępnia kanał dwukierunkowy o parametrach podobnych do EPP. W systemie tym korzysta się z dodatkowych buforów oraz kanału DMA. Wykorzystywany jest głównie do obsługi profesjonalnych drukarek i urządzeń kompleksowych takich jak: fax-skaner-drukarka. |
| ECP+EPP | Kompilacja trybu ECP i EPP. |

### ECP Mode Use DMA

W tym miejscu przydzielamy lub blokujemy kanał DMA dla trybu ECP. Zalecane jest wykorzystywanie kanału 3, gdyż kanał 1 jest standardowo wykorzystywany przez niektóre karty dźwiękowe zgodne ze Sound Blaster (np. Washington, Target).

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przydzielony kanał 1 DMA | - |
| 3 | Przydzielony kanał 3 DMA | X |

PORADA ! ! ! Jak sprawdzić przydzielone zasoby DMA?
MÓJ KOMPUTER => PANEL STEROWANIA => SYSTEM => Menadżer Urządzeń => Komputer => Właściwości => Widok Zasobów => Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

### EPP Mode Select (Parallel Port EPP Type)

W niektórych wersjach BIOS-u ustawienie to jest niedostępne. Określamy tu w jaki sposób ma pracować port równoległy w wybranym trybie pracy EPP lub EPP+ECP skonfigurowany w Parallel Port Mode. Wartości te charakteryzyją się zmianą w ocenie gotowości do wyzwolenia przedniego zbocza sygnału zerowego.

| Możliwe ustawienia | Opis | Zalecane ustawienie |
| --- | --- | --- |
| EPP1,7 | wartość określająca cechę trybu EPP | metoda prób i błędów w zależności od własności podłączonych urządzeń |
| EPP1,9 |  |  |

Uruchamianie komputera obsługującego standard PLUG & PLAY

Zadania wykonywane przez BIOS:

- Zostają utworzone przez BIOS wszystkie dostępne przerwania IRQ, kanały DMA i adresy I/O. Wyłączone pozostają jedynie zasoby             zarezerwowane przez użytkownika.

- BIOS przekazuje magistralę ISA i PCI.

- Załadowana zostaje ostatnia konfiguracja systemu ESCD i porównana z aktualną.

- W wyniku porównania i wykrycia zmian w systemie rozpoczyna się ponowna analiza.

- Zostaje określone zapotrzebowanie na zasoby wszystkich niezgodnych komponentów z P&P.

- Sprawdzone zostają zasoby przydzielone przez użytkownika i usunięte z tablicy wolnych zasobów.

- Kartom P&P przydziela dostępne w tablicy zasoby systemowe i informuje urządzenia o wprowadzonych zmianach.

- BIOS zapisuje aktualną konfigurację za pomocą mechanizmu ESCD.

- Aktualna konfiguracja wyświetlona zostaje na ekranie monitora i przekazana do drugiego etapu uruchomienia, który jest już wykonywany przez system operacyjny.

Zadania wykonywane przez WINDOWS:

- W pierwszej kolejności są wczytane dane z pliku IO.SYS, które przyczyniają się do wywołania okrojonej wersji sterownika systemu plikowego FAT.

- W pliku konfiguracyjnym MSDOS.SYS są sprawdzane przez system operacyjny zapisy, i jeśli zostało to zdefiniowane, ukazuje się na ekranie menu startowe.

- Pobierane są z rejestru kolejne dane o konfiguracji systemu. Według sprecyzowanych tam ustawień system WINDOWS dodaje wpisy do pliku BOOTLOG.TXT.

- Załadowane zostają pliki CONFIG.SYS oraz AUTOEXEC.BAT, a następnie uruchomione zostają wszystkie sterowniki działające w trybie rzeczywistym.

- Zostaje uruchomiony program WIN.COM, który ładuje VMM32.VXD.

- VMM32.VXD ładuje wszystkie sterowniki urządzeń.

- Po przeanalizowaniu przez system pliku SYSTEM.INI załadowane zostają podane tam sterowniki.

- Przełączenie do trybu chronionego.

- Windows ładuje główne składniki systemu: KRNL386.EXE, GDI.EXE, GDI32, USER.EXE.

- Przetwarzany jest plik WIN.INI i w razie wcześniejszego skonfigurowania zmieniane są ustawienia interfejsu użytkowników.

- Wyswietlana jest prośba o zalogowanie się i zostają nawiązane połączenia sieciowe.

- Zostaje uaktywniony pulpit.

- Uruchomine zostają wszystkie programy z AUTOSTARTU.

- System operacyjny WINDOWS jest gotowy do pracy.